附件2：

重点排污企业基础信息表

一、基础信息

| 1.单位地址 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县金所工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.中心经度 |  |  |  |  | 103°10′60″ | 4.联系人 | 刘华 |  | 5.电话/传真 | 0871-62731188-8660 |  |
| 3.中心纬度 |  |  |  |  | 25°21′60″ |  |  |  | 6.电子邮件 | Yuphdhaqhb@126.com |  |
| 7.通讯地址 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县金所工业园区 |  |  |  |  |  |  |  | 8.邮政编码 | 655204 |  |
| 9.投产（开业） 日期 | 2007年10月25日 | 10.行业类别 |  | 有机化学原料制造 |  | 11.行业类别代码 |  | 261 | 12.企业规模 |  | 中型 |
| 13.废水排放口数量 | 1 | 14.废气排放口数量 |  | 22 |  | 15.重点管理类别 |  | ☑大气环境 ☑水环境 ☑土壤环境 |  |  |  |
| 主要产品基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.主要产品名称 | 18.计量单位 | 19.涉及年产量 |  | 20.主要原辅材料 |  | 21.计量单位 |  | 22.设计用耗量 |  |  |  |
| 聚氯乙烯 | 万吨 | 30 |  | 电石 |  | 万吨 |  | 467200 |  |  |  |
| 烧碱 | 万吨 | 25.1 |  | 原盐 |  | 万吨 |  | 386540 |  |  |  |

二、主要污染物及特征污染物排污信息

| 序号 | 排污口名称 |  | 处理工艺 | 排放污染物名称 | 污染物排放执行标准 | 允许排放浓度 | 排放方式 | 允许排放总量 | 排放口数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔盐加热炉废气排放口 |  | 选用低硫含量的0#柴油，严格控制含硫量在0.5%以下，瑞士进口专用熔盐加热炉 | 二氧化硫 烟尘 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 100mg/m3 30 mg/m3 | 有组织 | 5.74吨 2.6吨 | 1 |
| 2 | 含氯废气处理尾吸塔废气排口（一期） |  | 采用两级碱洗塔洗涤吸收处理 | 氯气 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 5 mg/m3 | 有组织 | 0.01吨 | 1 |
| 3 | 电石破碎废气排放口（一期） |  | 采用袋式收尘器收尘 | 粉尘 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 60 mg/m3 | 有组织 | / | 1 |
| 4 | 电石上料（A线）系统废气排放口（一期） |  | 采用袋式收尘器收尘 | 粉尘 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 60 mg/m3 | 有组织 | / | 1 |
| 5 | 电石上料（B线）系统废气排放口（一期） |  | 采用袋式收尘器收尘 | 粉尘 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 60 mg/m3 | 有组织 | / | 1 |
| 6 | 乙炔发生器加料系统废气排放口（一期） |  | 采用袋式收尘器收尘 | 粉尘 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 60 mg/m3 | 有组织 | / | 1 |
| 7 | 氯乙烯尾气吸附器废气排放口（一期） |  | 采用变压吸附器活性炭吸附处理 | 氯乙烯 非甲烷总烃 汞及其化合物 氯化氢 二氯乙烷 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 10 mg/m3 50 mg/m3 0.01 mg/m3 20 mg/m3 5 mg/m3 | 有组织 | / 21.66吨 / / / | 1 |
| 8 | PVC聚合干燥（A线）系统废气排放口（一期） |  | 采用旋风分离器+袋滤器收尘 | 粉尘 非甲烷总烃 氯乙烯 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 80 mg/m3 50 mg/m3 10 mg/m3 | 有组织 | 6.16吨 21.66吨 / | 1 |
| 9 | PVC聚合干燥（B线）系统废气排放口（一期） |  | 采用旋风分离器+袋滤器收尘 | 粉尘 非甲烷总烃 氯乙烯 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 80 mg/m3 50 mg/m3 10 mg/m3 | 有组织 | 6.16吨 21.66吨 / | 1 |
| 10 | 锅炉废气排放口 |  | 二氧化硫采用循环流化床炉内脱硫技术 烟尘采用双联四电场、五电场高压静电除尘器除尘 | 二氧化硫 氮氧化物 烟尘 | GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》 | 200 mg/m3 200 mg/m3 30 mg/m3 | 有组织 | 1577.05吨 347.62吨 236.56吨 | 1 |
| 11 | 氯化氢降膜吸收塔不凝废气排口（二期） |  | 采用两级降膜吸收+水洗吸收处理 | 氯化氢 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 20 mg/m3 | 有组织 | 0.000026吨 | 1 |
| 12 | 高纯盐酸尾吸塔不凝废气排口（二期） |  | 采用高纯盐酸尾吸塔水洗吸收 | 氯化氢 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 20 mg/m3 | 有组织 | 0.00062吨 | 1 |
| 13 | 含氯废气处理尾吸塔废气排口（二期） |  | 采用两级碱洗塔洗涤吸收处理 | 氯气 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 5 mg/m3 | 有组织 | 0.00008吨 | 1 |
| 14 | 电石破碎废气（A线）排放口（二期） |  | 采用袋式收尘器收尘 | 粉尘 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 60 mg/m3 | 有组织 | / | 1 |
| 15 | 电石破碎废气（B线）排放口（二期） |  | 采用袋式收尘器收尘 | 粉尘 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 60 mg/m3 | 有组织 | / | 1 |
| 16 | 电石上料（A线）系统废气排放口（二期） |  | 采用袋式收尘器收尘 | 粉尘 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 60 mg/m3 | 有组织 | / | 1 |
| 17 | 电石上料（B线）系统废气排放口（二期） |  | 采用袋式收尘器收尘 | 粉尘 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 60 mg/m3 | 有组织 | / | 1 |
| 18 | 电石加料系统废气（A线）排放口（二期） |  | 采用袋式收尘器收尘 | 粉尘 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 60 mg/m3 | 有组织 | / | 1 |
| 19 | 电石加料系统废气（B线）排放口（二期） |  | 采用袋式收尘器收尘 | 粉尘 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 60 mg/m3 | 有组织 | / | 1 |
| 20 | 氯乙烯尾气吸附器废气排放口（二期） |  | 采用变压吸附器活性炭吸附处理 | 氯乙烯 非甲烷总烃 汞及其化合物 氯化氢 二氯乙烷 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 10 mg/m3 50 mg/m3 0.01 mg/m3 20 mg/m3 5 mg/m3 | 有组织 | / 28.33吨 / / / | 1 |
| 21 | PVC聚合干燥（A线）系统废气排放口（二期） |  | 采用旋风分离器+袋滤器收尘 | 粉尘 非甲烷总烃 氯乙烯 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 80 mg/m3 50 mg/m3 10 mg/m3 | 有组织 | 8.48吨 28.33吨 / | 1 |
| 22 | PVC聚合干燥（B线）系统废气排放口（二期） |  | 采用旋风分离器+袋滤器收尘 | 粉尘 非甲烷总烃 氯乙烯 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 80 mg/m3 50 mg/m3 10 mg/m3 | 有组织 | 6.64吨 28.33吨 / | 1 |
| 23 |  | 污水处理站 | 氧化、吹脱、中和、混凝、沉淀、过滤 | COD SS BOD5 硫化物 | GB15581-2016《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》 | 60mg/m3 30 mg/m3 20 mg/m3 0.5 mg/m3 | 有组织 | 44.72吨 / / / | 1 |

三、排污许可证情况

| 许 可 证 编 号 | 91530129795158505p001P |
| --- | --- |
| 许 可 证有效期 | 2020年6月21日-2025年6月20日 |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 序号 | 项目名称 | 环评批复文号 | 环保竣工验收时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南南磷集团股份有限公司年产20万吨烧碱、26万吨聚氯乙烯工程 一期10万吨烧碱、13万吨聚氯乙烯及其配套项目 | 云环许准【2007】214号 | 2009年2月12日 |
| 2 | 30万吨/年聚氯乙烯及配套原料烧碱项目（二期） | 昆环保复【2012】396号 | 2015年12月1日 |
| 3 | 云南南磷集团电化有限公司1×260t/h循环流化床锅炉烟气脱硫装置项目 | 寻环【2014】114号 |  |
| 4 | 云南南磷集团寻甸磷电有限公司2×130t/h循环流化床锅炉烟气脱硫装置项目 | 寻环【2014】115号 |  |

五、突发环境事件应急预案情况

| 序号 | 应急预案名称 | 风险级别 | 备案号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南南磷集团电化有限公司突发环境事件综合应急预案 | 二级 | 5301292021014L |