附件2：

重点排污企业基础信息表

一、基础信息

| 1.单位地址 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县金所工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.中心经度 | 103 |  | 10 |  | 60 | 4.联系人 | 黄玉光 |  | 5.电话/传真 | 0871-62731188-8291 |  |
| 3.中心纬度 | 25 |  | 21 |  | 60 |  |  |  | 6.电子邮件 | Yuphaqhb@126.com |  |
| 7.通讯地址 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县金所工业园区 |  |  |  |  |  |  |  | 8.邮政编码 | 655204 |  |
| 9.投产（开业） 日期 | 2003年9月 | 10.行业类别 |  | 基础化工原料制造 |  | 11.行业类别代码 |  | 261 | 12.企业规模 |  | 中型 |
| 13.废水排放口数量 | 0 | 14.废气排放口数量 |  | 13 |  | 15.重点管理类别 |  | □大气环境 □水环境 □土壤环境 |  |  |  |
| 主要产品基本信息:黄磷2.2万吨/年；三聚磷酸钠6万吨/年； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.主要产品名称 | 18.计量单位 | 19.涉及年产量 |  | 20.主要原辅材料 |  | 21.计量单位 |  | 22.设计用耗量 |  |  |  |
| 黄磷 | 吨 | 22000吨/年 |  | 磷矿石、焦丁、电极 |  | 吨 |  | 磷矿石94000t/a,焦丁19000t/a,电极320t/a, |  |  |  |

二、主要污染物及特征污染物排污信息

| 序号 | 排污口名称 | 处理工艺 | 排放污染物名称 | 污染物排放执行标准 | 允许排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#黄磷炉精制槽废气 | 采用集气罩收集无组织气体排放，采用的治理设施为喷淋洗涤装置 | 颗粒物和氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》(9GB16297—1996) 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 | ≤120mg/m3; ≤9mg/m3 |
| 2 | 1#黄磷炉出渣废气 | 采用集气罩收集无组织气体排放，采用的治理设施为喷淋洗涤装置 | 颗粒物和氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》(9GB16297—1996) 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 | ≤120mg/m3; ≤9mg/m3 |
| 3 | 2#黄磷炉精制槽废气 | 采用集气罩收集无组织气体排放，采用的治理设施为喷淋洗涤装置 | 颗粒物和氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》(9GB16297—1996) 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 | ≤120mg/m3; ≤9mg/m3 |
| 4 | 2#黄磷炉出渣废气 | 采用集气罩收集无组织气体排放，采用的治理设施为喷淋洗涤装置 | 颗粒物和氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》(9GB16297—1996) 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 | ≤120mg/m3; ≤9mg/m3 |
| 5 | 3#黄磷炉精制槽废气 | 采用集气罩收集无组织气体排放，采用的治理设施为喷淋洗涤装置 | 颗粒物和氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》(9GB16297—1996) 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 | ≤120mg/m3; ≤9mg/m3 |
| 6 | 3#黄磷炉出渣废气 | 采用集气罩收集无组织气体排放，采用的治理设施为喷淋洗涤装置 | 颗粒物和氟化物 | 《大气污染物综合排放标准》(9GB16297—1996) 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 | ≤120mg/m3; ≤9mg/m3 |
| 7 | 1＃原料烘干废气 | 烘干过程中产生的废气经多管旋风除尘器加水膜除尘器处理后经30m烟囱排放 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、烟气林格曼黑度（级） | 《大工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078—1996)中表2、表4二级标准，氮氧化物参照; 《大气污染物综合排放标准》(9GB16297—1996) 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 | ≤200mg/m3; ≤850mg/m3; ≤240mg/m3; ≤6mg/m3; ≤1级 |
| 8 | 2＃原料烘干废气 | 烘干过程中产生的废气经多管旋风除尘器加水膜除尘器处理后经40m烟囱排放 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、烟气林格曼黑度（级） | 《大工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078—1996)中表2、表4二级标准，氮氧化物参照; 《大气污染物综合排放标准》(9GB16297—1996) 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 | ≤200mg/m3; ≤850mg/m3; ≤240mg/m3; ≤6mg/m3; ≤1级 |
| 9 | 泥磷回收—泥磷制黄磷废气 | 配套的尾气处理设施是喷淋洗涤塔 | 烟尘、氟化物、烟气林格曼黑度（级） | GB9078--1996《大工业窑炉大气污染物排放标准》中表2、表4二级标准; 《大气污染物综合排放标准》(9GB16297—1996) 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 | ≤200 mg/m3; ≤6 mg/m3; ≤1级 |
| 10 | 泥磷回收—泥磷制酸废气 | 配套的尾气处理设施是文丘里水膜除尘器 | 烟尘、氟化物、烟气林格曼黑度（级） | GB9078--1996《大工业窑炉大气污染物排放标准》中表2、表4二级标准; 《大气污染物综合排放标准》(9GB16297—1996) 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 | ≤200 mg/m3; ≤6 mg/m3; ≤1级 |
| 11 | 五钠喷雾干燥塔A塔废气 | 采用两级净化流程，一级为CLKΦ800双筒收尘器；二级采用Φ2800×6500填料洗涤塔处理，处理后经30m烟囱排放 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》(9GB16297—1996) 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 | ≤120 mg/m3 |
| 12 | 五钠喷雾干燥塔B塔废气 | 采用两级净化流程，一级为CLKΦ800双筒收尘器；二级采用Φ2800×6500填料洗涤塔处理，处理后经30m烟囱排放 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》(9GB16297—1996) 《大气污染物综合排放标准》表2二级标准 | ≤120 mg/m3 |
| 13 | 热法磷酸装置燃烧水化塔（黄磷制酸）废气排气筒 | ------ | 五氧化二磷 | 无标准 | ------ |

三、排污许可证情况

| 许 可 证 编 号 | 530129100000572A0150Y |
| --- | --- |
| 许 可 证有效期 | 2018年6月25日至2020年12月31日 |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 序号 | 项目名称 | 环评批复文号 | 环保竣工验收时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南南磷集团寻甸16000t/a黄磷生产及配套2×25MW综合利用自备电厂建设项目 | 昆环保复［2005］41号 | 2007.7.16 |

五、突发环境事件应急预案情况

| 序号 | 应急预案名称 | 风险级别 | 备案号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南南磷集团寻甸磷电有限公司突发环境事件综合应急预案 | 较大风险 | 5301292017017M |